СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

РЕШЕНИЕ

28 февраля 2024 года  									№ 19

О внесении изменений в решение Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

от 24 ноября 2022 года № 89

В соответствии с Постановлением Минстроя Российской Федерации от 02 августа 1995 года № 18-78

Совет депутатов решил:

- Внести в решение Совета депутатов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области от 24 ноября 2022 года № 89 " Об утверждении Правил благоустройства территории населенных пунктов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области" следующее изменения, изложив пункт 8.2. раздела 8 Приложения в следующей редакции:

"8.2. Включение и отключение наружного освещения улиц, дорог, площадей, территорий микрорайонов и других освещаемых объектов производится по графику, установленному в соответствии времени года и длительностью светового дня. Включение и отключение устройств наружного освещения подъездов жилых домов, номерных знаков домов и указателей улиц, а также установок архитектурно- художественной подсветки зданий производится в режиме работы наружного освещения улиц. Обязанность по освещению данных объектов возлагается на владельцев или уполномоченных ими лиц по договорам с энергоснабжающими организациями, управляющие компании.

В ночное время допускается предусматривать снижение уровня наружного освещения городских улиц, дорог и площадей при нормируемой средней яркости более 0,4 кд/м2 или средней освещенности более 4 лк путем выключения не более половины светильников, исключая при этом выключение подряд расположенных, либо без отключения светильников с помощью регулятора светового потока разрядных ламп высокого давления в установке до уровня не ниже 50% ее нормируемого уровня наружного освещения.

Допускается с целью получения дополнительной экономии электроэнергии в вечернее и утреннее темное время суток снижать регулятором уровень освещения:

на 30% при уменьшении интенсивности движения до 1/3 максимальной величины;

на 50% при уменьшении интенсивности до 1/5 максимальной величины.

На улицах и дорогах при нормируемых величинах средней яркости 0,3 кд/м2, или средней освещенности 4 лк и менее, на пешеходных мостиках, автостоянках, пешеходных аллеях и дорогах, внутренних, служебно-хозяйственных и пожарных проездах, а также на улицах и дорогах сельских поселений частичное или полное отключение освещения в ночное время не допускается."

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его обнародования на информационном стенде, расположенном по адресу: Нижегородская область, м.о.Ардатовский, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 35.

| Председатель Совета депутатов округа _______________ М.А. Мякишева |  | Глава местного самоуправления округа ____________Г.В. Жданкин |
| --- | --- | --- |