Администрация

Ардатовского муниципального округа

Нижегородской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22 сентября 2025 года								№ 1259

Об утверждении программы Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на период до 2040 года

В соответствии с Федеральным законом от 20 марта 2025 года № 33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 27 июля 2010года №190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства РФ от 11 февраля 2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области

п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить программу Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на период до 2040 года, согласно приложению к настоящему приложению.

- Отделу организационно-кадровой работы администрации обеспечить:

- обнародование настоящего постановления путем размещения на информационных стендах, расположенных:

а) в помещении администрации Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 28;

б) в помещении муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система» Ардатовского муниципального округа, расположенном по адресу: Нижегородская область, Ардатовский муниципальный округ, р.п. Ардатов, ул. Ленина, д. 35;

в) в помещениях, занимаемых территориальными отделами администрации Ардатовского муниципального округа.

- размещение настоящего постановления на официальном сайте Ардатовского муниципального округа по адресу ardatov.nobl.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области С.В.Будашову.

Глава местного самоуправления						Г.В. Жданкин

ПРОГРАММНЫЙ ДОКУМЕНТ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее – Программа) на период до 2040 г – разработана в соответствии с основными направлениями развития Ардатовского муниципального округа Нижегородской области (далее – округ).

Раздел 1 Паспорт программы

| Наименование программы | Программа Комплексного развития системы коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа Нижегородской области на период до 2040 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Градостроительный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»; Федеральный закон от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении»; Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2021 года №161 «Об утверждении требований к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации»; Постановление Правительства РФ от 14 июня 2013 года №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»; Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 1 октября 2013 года №359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Решение Земского собрания Ардатовского муниципального района Нижегородской области от 6 декабря 2013 г. N 420 «Схема территориального планирования Ардатовского муниципального района Нижегородской области» |
| Заказчик программы | Администрация Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| Разработчик программы | Отдел ЖКХ управления строительства и ЖКХ администрации Ардатовского муниципального округа Нижегородской области |
| Цели программы | 1.Строительство и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры. 2.Обеспечение жителей городского округа надежными и качественными услугами теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, электроснабжения, газоснабжения. 3.Повышение надежности тепло-, водо-, электро-, газоснабжения, водоотведения и качества коммунальных услуг. 4.Улучшение экологической ситуации на территории Ардатовского муниципального округа с учетом достижения нормативов допустимого воздействия на окружающую среду при эксплуатации систем коммунальной инфраструктуры. 5.Приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребителям жилищного и промышленного строительства. |
| Задачи программы | 1.Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. 2.Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры. 3.Обеспечение более комфортных условий проживания населения городского округа. 4.Повышение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг. 5.Снижение потребления энергетических ресурсов. 6.Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям. |
| Целевые показатели | 1.Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 2.Показатели спроса на коммунальные услуг. 3.Показатели качества, надежности и энергетической эффективности. 4.Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 5.Полказатели воздействия на окружающую среду. |
| Срок и этапы реализации программы | Программа реализуется в течение 2025-2040 годы Программа реализуется в ____этап |

Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

Жилищно-коммунальное хозяйство Ардатовского муниципального округа Нижегородской области представляет собой крупный многоотраслевой комплекс, который включает в себя многопрофильную инженерную инфраструктуру, обеспечивающую поставку потребителям услуг теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

Протяженность водопроводных сетей составляет 278,46  км, канализационных сетей – 55,302 км, водозаборов - 83 ед., очистных сооружений канализации - 2ед., канализационных насосных станций - 11 ед. Протяженность ветхих сетей водопровода составляет 126,2 км, канализации – 16,3 км.

Реформирование жилищно-коммунального хозяйства в Ардатовского муниципального округа Нижегородской области прошло несколько важных этапов, в ходе которых были в целом выполнены задачи реформы оплаты жилья и коммунальных услуг, создания системы адресной социальной поддержки граждан, совершенствования системы управления многоквартирными домами, финансового оздоровления организаций жилищно-коммунального хозяйства, развития в жилищно-коммунальной сфере конкурентных рыночных отношений и привлечения частного сектора к управлению объектами коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда.

Тем не менее, конечные цели реформы - обеспечение нормативного качества жилищно-коммунальных услуг и нормативной надежности систем коммунальной инфраструктуры, повышение энергоэффективности систем коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда, оптимизация затрат на производство коммунальных ресурсов и затрат по эксплуатации жилищного фонда - на сегодняшний день не достигнуты.

Объекты коммунальной инфраструктуры находятся в изношенном состоянии. Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене, составил 24,6 процента, водопроводных и канализационных сетей – 55,8 процента и 29,2 процента, соответственно. Объекты нецентрализованного водоснабжения требуют ремонта и проведение производственного контроля качества воды.

В результате накопленного износа растет количество инцидентов и аварий в системах тепло-, водоснабжения и водоотведения увеличиваются сроки ликвидации аварий и стоимость ремонтов, требуют замены канализационные септики.

Для решения вышеуказанных проблем в целях обеспечения безаварийной надежной эксплуатации коммунальных систем, снижения протяженности ветхих сетей, нуждающихся в замене, увеличения пропускной способности трубопроводов необходимо провести работы по реконструкции и капитальному ремонту.

Население и организации городского округа Перевозский Нижегородской области обеспечены следующими коммунальными услугами: холодным водоснабжением, водоотведением, газоснабжением, теплоснабжением, электроснабжением, сбор и вывоз ТКО.

| Ресурс, услуга | Организация – поставщик ресурса | Собственник имущества | Система расчетов с населением |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроснабжение | ПАО МРСК «Центра и Приволжье» Филиала Нижновэнерго | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Теплоснабжение | ООО «Тепловые сети» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
|  | МУП «Водосток» |  | Прямые договора |
| Холодное водоснабжение | МУП «Восход-ЖКХ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Водоотведение | МУП «Водосток» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Газоснабжение | АО «Газпром межрегионгаз Нижний Новгород» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |
| Сбор и утилизация ТКО | ООО «МСК-НТ» | Эксплуатирующая организация | Прямые договора |

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

Муниципальный округ полностью обеспечен системой электроснабжения. Имеется резерв мощностей у существующих подстанций для развития новых территорий под жилищное строительство. Однако некоторые подстанции нуждаются в реконструкции

На территории Ардатовского муниципального округа расположены следующие понизительные подстанции:

- ПС «Сапфир» 110/35/10 кВ

- ПС «Мухтолово» 35/10 кВ

- ПС «Конново» 110/35/10 кВ

- ПС «Стексово» 35/10 кВ

Мощность подстанции «Сапфир» – 10+10 МВа, резерв мощности 5,83 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

Мощность подстанции «Мухтолово» – 4+3,2 МВа, резерв мощности 0,45 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

Мощность подстанции «Конново» – 7,5 МВа, резерв мощности 0 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

Мощность подстанции «Стексово» – 4 МВа, резерв мощности 0 МВа, резерв пропускной способности у ЛЭП 10 кВ имеется.

Также в р.п. Мухтолово расположена подстанция «Мухтолово тяговая» 110/27,5/10. Принадлежность ОАО «РЖД»

Также через территорию округа проходит магистральная ЛЭП 500 кВ от Волжской ГЭС на ПС «Кулебаки» в Кулебакском районе Нижегородской области.

Все населённые пункты, входящие в границы муниципального округа, оборудованы отдельными ТП, в том числе абонентскими. Конструктивно ТП выполнены, в основном, в виде мачтовых однотрансформаторных ТП открытого исполнения, а также отдельно стоящих кирпичных зданий и комплектных трансформаторных подстанций.

Таблица №2.1.1 - Тарифы для населения на электроэнергию по округу

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф одноставочный | за 1 кВт.ч, с НДС | 4,87 | 5,47 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 61/1 от 29.11.2024 |  |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

  - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ

Газоснабжение потребителей Ардатовского муниципального округа осуществляется природным газом.

Источником природного газа является магистральный газопровод «Ярославль – Починки» (d-1400 мм; Р -7,5 МПа; l-18 км).

Газопроводы-отводы: «Арзамас-Выкса» (d-1400 мм; Р -7,5 МПа; 1-18 км)

      - - для р.п. Ардатов (d-219 мм; l-13,3 км);

      - - для р.п. Мухтолово (d-159 мм; 1-12,5 км).

На территории муниципального округа располагаются 3 газораспределительные станции в населенных пунктах: р.п. Ардатов, р.п. Мухтолово, с. Саконы.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двух- и трехступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р-0,6-1,2 МПа от ГРС до ГРП и ГРПШ, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

Таблица№2.2.1-Характеристики сетей газопровода

| Наименование газопровода (высокое, среднее, низкое) | Место расположения трассы (город, поселок, деревня) | Диаметр, мм | Давление в газопроводе, МПа | Протяженность, км | Размещение (надземное, подземное) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| высокое, среднее, низкое | Ардатовский муниципальный округ | 225,160, 110,108, 63,32 | 0,003-1,2 |  | надземное, подземное |

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

- р.п. Ардатов, с. Поляна, р.п. Мухтолово, с. Журелейка, с. Кужендеево, д. Беляево, д. Высоково, с. Личадеево, с.  Голяткино, д. Докукино, с. Липовка, с.  Михеевка, с. Автодеево, с. Надежино, с. Саконы, с. Туркуши, с. Размазлей, с. Стексово, с. Кологреево, с. Круглово, с. Кузятово, д. Липелей, с. Хрипуново, с.  Атемасово, С.Чуварлей-Майдан.

В населенных пунктах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов.

Таблица №2.2.2 - Розничная цена на газ, реализуемый населению

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 7,525 | 8,3 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 52/1 от 30.11.2023 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 26/1 от 09.06.2025 |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

  - ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

На территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области основная часть многоквартирных домов, объекты социальной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения.

Договоры на отпуск тепловой энергии потребители на территории округа заключают с той теплоснабжающей организацией в зоне действия источников, которой находится потребитель.

К централизованным сетям горячего водоснабжения на территории Ардатовского муниципального округа Нижегородской области подключен 1 многоквартирный дом в р.п. Ардатов, 16 многоквартирных и 3 жилых дома блокированной застройки в р.п. Мухтолово. Так же для горячего водоснабжения используются электрические и газовые водонагреватели.

Централизованное теплоснабжение на территории округа организовано в р.п.Ардатов и р.п.Мухтолово. На территории данных населенных пунктов расположены 13 котельных.

Таблица №2.3.1 – Характеристика оборудования котельных

Таблица 1 Адрес котельной; Тип котла; Кол-во котлов; Год установки котла; Мощность котла Гкал/ч; Вид топлива. Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01; КсВА-1,86 КсВА-1,86; 2; 2000г 2000г; 1,634 1,634; газ. Котельная школы №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1; ICIREX 40; 2; 2021г 2021г; 0,344 0,344; газ. Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01; Хопёр 100 А Хопёр 100 А; 2; 2003 2003г; 0,084 0,084; газ. Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01; КВА-1,6 Rex-100; 2; 2008г 2013г; 1,3 1,3; газ. Котельная администрации № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03; ICIREX 40; 2; 2022 2022; 0,344 0,344; газ. Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42; Кировец Кировец Кировец Кировец; 4; 1989г 1989г 1989г 1989г; 0,523 0,522 0,522 0,523; газ. Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная , д. 1/03; Факел-Г Факел-Г Факел-Г Факел-Г RSA200 RSA200; 6; 1987г 1987г 1987г 1987г 2024г 2024г; 0,76 0,76 0,76 0,76 0,17 0,17; газ. Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б); Есо-Мах-300; 2; 2025; 0,279 0,279; Газ природный. Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а); КОВУ-100; 4; 2004 2023; 0,086 0,086 0,086 0,086; Газ природный. Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01); Superrak-580; 2; 2023 2006; 0,499 0,499; Газ природный. Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01); Е 1/9; 2; 2023 2021; 0,566 0,566; Дрова. Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08); КЧМ-5 PEGASUS F-2; 2 2; 2003 2007; 0,086 0.086; Газ природный. Котельная р.п. Мухтолово, ул .Победы 6; КСВа; 4; 2002; 1,72 1,72 1,72 0,86; газ.

Общая установленная мощность источников теплоснабжения составляет 28,6 Гкал/час.

Таблица №2.2.1 - Тепловые нагрузки потребителей систем централизованного теплоснабжения на территории

| Ресурсоснабжающ ая организация | Источник теплоснабжения | Выработано тепловой энергии, Гкал | Потери, Гкал | Полезный отпуск, Гкал | Установленная мощность , Гкал/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые сети» | Котельная № 1, р.п.Ардатов, ул.Крупская, д. 13/01 | 4722 | 125 | 4597 | 3,268 |
|  | Котельная школы №2 р.п.Ардатов, ул.Зуева, д.57/1 | 760 | 25 | 735 | 0,688 |
|  | Котельная детсада № 3, р.п.Ардатов, ул.Солнечная, д. 1/01 | 345 | 0 | 345 | 0,167 |
|  | Котельная ВК № 4, р.п.Ардатов, ул.30 лет ВЛКСМ, д. 45/01 | 2052 | 46 | 2006 | 2,6 |
|  | Котельная администрации № 5, р.п.Ардатов, ул.Ленина, д. 33/03 | 1314 | 32 | 1282 | 0,688 |
|  | Котельная № 6, р.п.Ардатов, ул. Свердлова, д. 42 | 2161 | 61 | 2100 | 2,09 |
|  | Котельная № 7, р.п.Ардатов, ул.Спортивная , д. 1/03 | 4259 | 115 | 4144 | 3,38 |
| МУП «Водосток» | Газовая котельная № 2 (р.п. Мухтолово, ул. Южная, д. 35б) | 1053 | 0 | 1053 | 0,516 |
|  | Газовая котельная № 3 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.75 а) | 549 | 0 | 549 | 0,344 |
|  | Газовая котельная № 4 (р.п. Мухтолово, ул. Клубная, д.6/01) | 1650 | 0 | 1650 | 0,998 |
|  | Котельная № 5 (р.п. Мухтолово, ул. Энергетиков, д.1/01) | 462 | 0 | 462 | 1,133 |
|  | Газовая котельная № 7 (р.п. Мухтолово, ул. Школьная, д.72/08) | 430 | 0 | 430 | 0,344 |
|  | Котельная р.п. Мухтолово, ул .Победы 6 | 8549 | 0 | 8549 | 6,02 |

Таблица №2.3.2 - Тарифы на тепловую энергию МУП «Водосток»

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 3553,81 | 3929,32 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 68/72 от 17.12.2024 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 28/2 от 27.06.2025 |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

Таблица №2.3.3 - Тарифы на тепловую энергию ООО «Тепловые сети»

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 3351,50 | 3750,42 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 71/17от 19.12.2024 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 71/17от 19.12.2024 |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия снабжаются теплом от индивидуальных котельных. Теплоснабжение индивидуальных жилых домов осуществляется через индивидуальные источники тепла – газовые котлы, котлов на твердом топливе (уголь, пеллеты, дрова), дровяных печей и электронагревательных установок.

2.4 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источниками водоснабжения Ардатовского муниципального округа являются подземные воды артезианских скважин. Водоснабжение населенных пунктов осуществляется от Ардатовских водопроводных сетей, от шахтных колодцев и артскважин. Всего на территории Ардатовского муниципального округа в целях водоснабжения используются 81 артскважина. Имеются также индивидуальные источники.

В настоящее время централизованным водоснабжением охвачены большинство населенных пунктов Ардатовского муниципального округа.  Централизованное водоснабжение имеется на территории р.п.Ардатов, р.п.Мухтолово¸в селах Саконы, Размазлей, Стексово, Личадеево, Голяткино, Туркуши, Липовка, Александровка, Березовка, Гари, Дубовка, Журелейка, Измайловка, Кармалейка, Котовка, Кужендеево, Леметь, Поляна, Чуварлейка, Чуварлей-Майдан, Атемасово, Автодеево, Выползово, Докукино, Заречное, Кологреево, Круглово, Кузятово, Липовка, Левашово, Михеевка, Мечасово, Надежино, Нуча, Новая-Лазаревка, Пашутино, Писарево, Ризадеево, Сосновка, Хохлово, Хрипуново, Юсупово,    в деревнях Щеточное, Шпага, Четвертово, Туртапки, Первинка, Мыза, Мостовка, Малиновка, Кузгородь, Идеал, Виноградовка, Вишнёвая, Обход, Каркалей, Высоково, Беляево.

Протяженность водопроводных сетей и водоводов округа составляет 240 км диаметром до 200 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Износ по водопроводным сетям колеблется от 10% до 100%.

Структурная система поднятия и транспортировки питьевой воды на территории Ардатовского муниципального округа состоит из следующих основных элементов:

- артезианских скважин в количестве 81 шт.;

- сетей водоснабжения общей протяженностью –   240 км;

- водонапорных башен  –  77 шт;

- гридрантов -

Таблица №2.4.1 - Протяженность водопроводных сетей по населенным пунктам

| № п/п | Наименование | Протяженность водопроводных сетей, км | диаметр, мм | Материалы труб |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | р.п.Ардатов | 55,0 км | 20, 50,76, 90, 110,159,219 | сталь, ПНД, а/цемент, чугун |
|  | с Кужендеево | 5,700 | 63-110 | ПНД |
|  | р.п. Мухтолово | 46,39 | 90,110,160 | ПНД |
|  | с. Атемасово | 5,7 | 57,63 | Сталь ПЭ |
|  | с. Автодеево | 2,17 | 63 | ПЭ |
|  | с. Виноградовка | 1,25 | 20-40 | Сталь |
|  | с. Выползово | 2 | 25-57 | Сталь |
|  | д.Вишневая | 1,32 | 63 | ПЭ |
|  | с. Голяткино | 3,1 | 40-110 | ПЭ |
|  | д. Докукино | 4 | 32-110 | сталь, ПЭ |
|  | п. Идеал | 1,95 | 40-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с. Заречное | 2,5 | 23-63 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | д..Кузгородь | 1,4 | 57 | сталь |
|  | с. Кологреево | 2,25 | 40-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с. Круглово | 3,5 | 40-110 | сталь, ПЭ |
|  | с.Кузятово | 3,5 | 32-110 | ПЭ |
|  | с. Левашово | 0,8 | 57 | сталь |
|  | с. Личадеево | 9 | 32-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с. Липовка | 4,2 | 32-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с. Липелей | 6,05 | 40-110 | ПЭ |
|  | д. Малиновка | 1 | 57 | сталь |
|  | с. Мечасово | 3 | 63-110 | Чугун, сталь, ПЕ |
|  | с. Михеевка | 4,35 | 63-110 | Сталь, ПЭ |
|  | пос. Мыза | 0,5 | 57 | Сталь |
|  | с. Надежино | 5,2 | 57,63 | Сталь, ПЭ |
|  | д. Новая-Лазаревка | 2,8 | 32-63 | ПЭ |
|  | с.Нуча | 1,55 | 57 | сталь |
|  | с. Пашутино | 1,5 | 32-110 | сталь |
|  | п.Первинка | 1,55 | 32-57 | Чугун, сталь |
|  | с.Писарево | 2,2 | 40-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с.Размазлей | 5,4 | 32-110 | ПЭ |
|  | с. Ризадеево | 3 | 40-63 | сталь, ПЭ |
|  | с.Саконы | 7,85 | 32-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | с. Стексово | 8,25 | 57-110 | сталь, ПЭ |
|  | С. Сосновка | 1,4 | 57-63 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | д.Туртапки | 2,65 | 32-90 | сталь, ПЭ |
|  | с.Туркуши | 4,15 | 62-110 | Чугун, сталь, ПЭ |
|  | д. Четвертово | 1,99 | 50 | Сталь |
|  | с. Хохлово | 2 | 57 | Сталь |
|  | с. Хрипуново | 8,788 | 57-63 | ПЭ |
|  | д. Щеточное | 1,5 | 40-57 | сталь, ПЕ |
|  | с. Юсупово | 1,5 | 57 | ПЭ |

На территории округа действуют 81 артскважина. Основным оборудованием является погружные насосы марки Grundfos, SUBHERSISLE, CNP 80wq45, LEO, Flygt NP 3069.160, FA 08.64G, Tsurumi pump, Bellin SVF 400C/KW6, Varisco JE-120 G10 ET20.

Важнейшим элементом систем водоснабжения являются водопроводные сети. Сети водопровода подразделяются на магистральные и распределительные. Магистральные линии предназначены в основном для подачи воды транзитом к отдаленным объектам. Они идут в направлении движения основных потоков воды. Распределительные сети подают воду к отдельным объектам, и транзитные потоки там незначительны. Конфигурация водопроводной сети на местности имеет большое значение, обеспечивая условия для бесперебойной и надежной подачи воды потребителям. Конфигурация водопроводной сети населенных пунктов округа в основном позволяет доставлять воду к потребителям по возможности кратчайшим путем с учетом рельефа местности, планировки населенного пункта и размещения основных потребителей воды. Централизованные системы водоснабжения муниципального образования обеспечивают потребителей водоснабжением на питьевые нужды.

В целом, система водоснабжения муниципального образования представляет собой совокупность взаимосвязанных сооружений, устройств и трубопроводов. Все они работают в режиме, определяемым гидравлическими, физико-химическими и микробиологическими процессами, протекающими в различные сроки. Эксплуатационные зоны системы водоснабжения определяются водоснабжающими организациями, обслуживающими эти зоны. Систему водоснабжения округа представляет одна водоснабжающая организация. В эксплуатационной зоне МУП «Восход-ЖКХ» находятся все населенные пункты, охваченные централизованной системой водоснабжения округа.

Объекты системы централизованного водоснабжения находятся на балансе администрации округа, и переданы в хозяйственное ведение эксплуатирующей организации.

Таблица №2.4.1 - Тарифы для населения за потребляемые услуги по холодному водоснабжению

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п.Ардатов |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 55,37 | 61,69 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 51/53 от 30.11.2023 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 27/3 от 20.06.2025 |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| р.п.Мухтолово |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 72,97 | 72,97 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 64/23 от 05.12.2024 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 27/3 от 20.06.2025 |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| Сельские населенные пункты Ардатовского МО |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 40,37 | 45,17 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 59/32 от 28.11.2024 Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 27/3 от 20.06.2025 |  |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

2.5 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В настоящее время на территории Ардатовского муниципального округа имеются две централизованные системы водоотведения: на территории рабочего поселка Ардатов и на территории рабочего поселка Мухтолово.

Централизованная система водоотведения  на территории р.п. Ардатов представляет собой комплекс подземных и наземных инженерных сооружений и оборудования для организованного приема, транспортировки, очистки сточных вод, ежесуточно обеспечивающий бесперебойный прием стоков Канализационные очистные сооружения р.п. Ардатов обеспечивают стабильный прием и очистку всего объема сточных вод, образующихся в поселке. Однако, изменение нормативных требований к качеству очищенной воды, а также развитие технологий и оборудования для очистки сточных вод и обработки осадка привели к необходимость реконструкции и модернизации очистных сооружений.

В 2022 году для нужд населения р.п. Ардатов были построены новые современные канализационные очистные сооружения; технологии очистки сточных вод, используемые на этих сооружениях, к настоящему времени являются наиболее современными.

Качество очистки сточных вод на КОС имеющих общую производительность 1,0 тыс.куб.м сточных вод в сутки, соответствует требованиям к воде водных объектов культурно-бытового водопользования.

Водоприемником очищенных сточных вод является река Леметь. Анализ влияния очищенных сточных вод на р. Леметь в ее среднем и нижнем течении показывает, что оно не значительный характер. В процессе очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях образуется сырого осадка. Основной задачей их обработки является подготовка к экологически безопасной утилизации при наименьших затратах. Для обработки осадка применяются современная технология осушения.

В соответствии с порядком эксплуатации канализационной сети проводятся регулярные профилактические работы на сетях и сооружениях, которые обеспечивают нормальное функционирование системы водоотведения. Основные виды профилактических работ – наружный и технический осмотр колодцев и трубопроводов, профилактическая прочистка сети. Не смотря на проведение профилактических работ, на канализационной сети могут происходить случайные отказы, к которым относятся засоры на сети.

Действующие канализационные очистные сооружения находятся в эксплуатации ресурсоснабжающей организации МУП «Водосток».

Старые биологические очистные сооружения выведены из эксплуатации и в настоящий момент являются не действующими

Централизованная система водоотведения на территории Ардатовского МО включает в себя 11 КНС, 2 БОС и канализационные очистные сооружения.

Существующие очистные сооружения представлены в таблице 2.7.

Таблица № 2.5.1 – Перечень Биологических очистных сооружений, расположенных в Ардатовском МО

| № | Наименование очистных сооружений | Год строительства | Износ сооружений, % | Проект.мощность, м3 /сутки | Факт.мощность, м 3 /сутки | Указать название реки (водоема) сброса сточных вод |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Водосток» |  |  |  |  |  |  |
|  | КОС | 2020-2022 | 0 | 1000 |  | р.Леметь |
|  | БОС | 2019-2020 | 0 | 700 | 350 | р.Нукус |

Комплекс очистных сооружений расположен по адресу р.п. Ардатов, ул. Советская, зд. 1В, на участке биологической очистки . Проектная мощность очистных сооружений – 1000 м3/сут.

Очистные сооружения предназначены для полной биологической очистки хозяйственно – бытовых и производственных сточных вод р.п.Ардатов с последующим обеззараживанием и сбросом в р.Леметь. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется по каналу протяжённостью 365 м  и далее в реку Леметь.

На очистные сооружения самотеком поступают хозяйственно-бытовые стоки от жилой и общественной застройки р.п.Ардатов. Схема существующей канализации – самотечно-напорная.

Протяженность сетей канализации МУП «Водосток» в пределах р.п.Ардатов равна 50,802 км.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово включает   в себя:

Очистные сооружения (ОС) канализации построены в 2020 году. Основными производственными блоками являются канализационная насосная станция и производственное здание.

Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для сбора сточных вод от р.п. Мухтолово в объеме 400 м3/сут с максимально-часовым расходом 41,7 м3/ч на I очереди строительства с перспективой увеличения до 700  м3/сут (максимально-часовой расход 67,1 м3/ч) на II очереди строительства. КНС запроектирована диаметром 3000 мм, глубиной 6000 мм из стеклопластика с узлом задержания и удаления грубых отбросов, погружными насосами и системой взмучивания.

Сточные воды от жилых и общественных зданий оборудованные централизованной канализацией поступают в канализационную сеть, от индивидуальной жилой застройки не оборудованной централизованной канализацией – в выгреба.

Централизованная система водоотведения рабочего поселка Мухтолово представляет собой сеть самотечных трубопроводов, транспортирующих сточные воды от абонентов до канализационных насосных станций КНС № 1 и КНС № 2  по напорным коллекторам в две линии D – 100-270 мм (металлические)

Вывоз сточных вод с территорий необеспеченных централизованным водоотведением осуществляется автотранспортом к официальным местам разрешенного слива хозяйственно-бытовых сточных вод.

Протяженность сетей канализации МУП «Водосток» в пределах р.п.Мухтолово равна 4,500 км.

Тарифы для населения за потребляемые услуги по водоотведению Таблица №2.5.2

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| р.п.Ардатов |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 60,93 | 68,18 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 67/24 от 12.12.2024 | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 28/6 от 27.06.2025 г. |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |
| р.п.Мухтолово |  |  |  |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 83,46 | 93,39 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 64/23 от 05.12.2024 г. | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области № 28/6 от 27.06.2025 г. |
| Сроки действия тарифа |  | с01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

2.6. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМЫ ЗАХОРОНЕНИЯ (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО

Существующее положение С 01 января 2019 года в округе работает региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «МСК-НТ». Срок действия соглашения заключен на 15 лет.

На 01.01.2025 г. охват населения округа планово-регулярной системой сбора и вывоза коммунальных отходов составляет 100 %. Вывоз мусора из контейнеров и бункеров накопителей осуществляется на основании условий заключенных Договоров и санитарных норм. Таблица №2.6.1 - Тарифы на услуги по захоронению твердых бытовых отходов

| Показатели | Ед.изм. | 1-е п/г 2025 | 2-е п/г 2025 |
| --- | --- | --- | --- |
| Тариф | за 1 м3, с НДС | 707,03 | 791,17 |
| Решение о принятом тарифе №, дата |  | Решение региональной службы по тарифам Нижегородской области №73/8 от 20.12.2024 |  |
| Сроки действия тарифа |  | С 01.01.2025 по 30.06.2025 | с 01.07.2025 по 31.12.2025 |

2.7 КРАТКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ УСТАНОВКИ ПРИБОРОВ УЧЕТА Объекты социальной инфраструктуры округа приборами учета расхода энергоносителя обеспечены.

В округе проводятся мероприятия по установке узлов учета:

- расхода электроэнергии, что является обязательным условием при подключении новых абонентов;

- расхода воды, что является обязательным условием при подключении новых абонентов;

- при подключении к вновь введенному газопроводу

2.8. ТАРИФЫ И ПЛАТА ЗА ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Согласно Жилищному Кодексу Российской Федерации к коммунальным услугам относятся: холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение.

Тарифы на электрическую энергию, природный газ, холодную воду установлены Региональной службой по тарифам Нижегородской области в соответствии с ее полномочиями.

2.9. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

На территории округа объекты коммунального комплекса находятся в удовлетворительном состоянии, кроме сетей. В связи с большим сроком эксплуатации возможен рост количества непредвиденных ситуаций и аварий на сетях водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения, увеличения сроков ликвидации аварий и стоимость ремонтов.

Большая изношенность сетей систем коммунальной инфраструктуры приводит к большому объему потерь ресурсов. Кроме того, данная ситуация приводит к снижению финансовой устойчивости предприятий и надежности обеспечения коммунальными услугами потребителей и ухудшению качества предоставляемых услуг.

Устаревшие коммунальные сети в ближайшее время не позволят обеспечивать выполнение современных экологических требований и требований к качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов

3. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ

3.1 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

Ардатовский муниципальный округ расположен на юго-западе Нижегородской области. На западе район граничит с городскими округами Навашинским, Кулебаки, Выкса, на юге с Вознесенским и Дивеевским муниципальным округом, на востоке с Арзамасским округом, на севере — с Сосновским округом. Расположен на реке Лемети, в 160 км от Нижнего Новгорода.

Ближайшая железнодорожная станция Мухтолово — 30 км.

Площадь округа составляет 1887,63 км².

Ардатовский  муниципальный округ – это одно из древнейших поселений, является муниципальным образованием в составе Нижегородской области.

Территория округа занимает выгодное транспортно-географическое положение на железнодорожной магистрали Москва — Казань, пересекающей округ с запада на восток, автодорогах федерального и областного значения.

Административным центром муниципального образования Ардатовский муниципальный округ Нижегородской области является населенный пункт рабочий поселок Ардатов.

Климат Ардатовского муниципального округа умеренно-континентальный. Географическое положение в умеренных широтах, внутри материка обуславливает возникновение крайне разнородных воздушных масс, большей частью континентального происхождения, что является причиной континентального климата. Сведения о среднемесячных температурах воздуха за многолетний период в табл. 1.2.

Таблица 1.2 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С

| Город | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Нижний Новгород | -7,4 | -4,9 | -1 | +9,4 | +19,9 | +22,3 | +25,7 | +24,3 | +16,6 | +7,5 | +0,9 | -3,7 | 9,1 |

Абсолютная минимальная tянв.= -28°, абсолютная максимальная t июля= +32°.

Переход среднесуточной tвозд. через 0° к положительной – в начале апреля, к отрицательной – в конце октября. Глубина промерзания грунта 150-190 см.

Экономико-географическое положение округа имеет благоприятные перспективы развития. Территория округа имеет резервы для развития системы расселения при организации новых видов производств, либо расширении существующих.

Таблица № 2.9.1 – Комплекс мероприятий, предусмотренных документами территориального планирования в Ардатовском МО

| Объекты жилого назначения | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 317,8 тыс. квадратных метров |
| --- | --- | --- |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 13,5 тыс. квадратных метров |
|  | Зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая мансардный) | - |
| Объекты социальной инфраструктуры | Строительство нового здания МБОУ «Ардатовская СОШ № 1» | 700 мест |
|  | Реконструкция здания МБОУ «Детский сад №1 р.п.Ардатов» | 120 мест |
|  | Строительство модульного Дома культуры в с. Саконы | 200 мест |
|  | Строительство модульного Дома культуры в с. Личадеево | 200 мест |
|  | Строительство модульного Дома культуры в с. Туркуши | 200 мест |

Прогноз численности населения

Численность населения Ардатовского муниципального округа по состоянию на 01.01.2025 г. составляет 22 137 человек.

Таблица №2.9.2 – Оценка численности постоянного населения

| Наименование | Численность населения, чел. |  | Динамика численности населения (2025/2040 гг.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2025 год | 2040 год | абсолютное изменение, чел | относительное изменение, % |
| Ардатовский МО | 22 137 | 20 278 | -2 136 | -9,5 |

Одним из важных показателей социально-экономического состояния являются демографические показатели.

Так, на территории округа проживает:

- 24,9% (3990 чел.) - населения старше 60 лет;

- 61,8% (9904 чел.) - в возрасте от 18 до 60 лет;

-16,3% (2132 чел.) - от 0 до 17 лет.

Прогноз жилого фонда

Для определения потребности населения и организаций в коммунальных ресурсах построен долгосрочный прогноз спроса на коммунальные ресурсы на период до 2040 года.

Он построен на основании:

- данных о потреблении коммунальных ресурсов объектами существующей застройки;

- данных о районах перспективной застройки;

- данных Генеральных планов территориальных отделов Ардатовского муниципального округа Нижегородской области;

- перспективного баланса потребления ресурсов.

Удельные показатели потребления коммунальных ресурсов

- Удельное электропотребление

При разработке удельных укрупненных показателей электрической нагрузки были проанализированы следующие документы:

- Существующее состояние объектов электроснабжения

- Генеральные планы территориальных отделов;

- Данные ПАО МРСК «Центра и Приволжье» Филиала Нижновэнерго.

В результате анализа и на основании РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей» получены величины: - удельной расчетной электрической нагрузки нового строительства, отнесенной к 1 м2 площади жилых строений в приведении к шинам 0,4 кВ ТП (с учетом нагрузки общественнобытовых зданий); перспективного удельного годового электропотребления жилыми зданиями, отнесенного 1 м2 площади жилых строений. - Удельные укрупненные показатели электрической нагрузки, отнесенной к 1 м2 перспективной жилой застройки округа разработаны на основе РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей». Укрупненные показатели расхода электроэнергии коммунально- бытовых потребителей для малых городов без стационарных электроплит составляет 1360 кВт*ч/чел.год для газифицированных домов (РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических сетей»).

Таблица 3.1.1 – Электрическая нагрузка Ардатовского муниципального округа на расчетный срок

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель электропотребления, кВт * час / год на 1 чел | Планируемый расход тыс. кВт * час / год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ | 22 414 | 1350 | 30 259 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |
| 2 | Ардатовский муниципальный округ | 20 278 | 1 350 | 27 375 |

2. Удельное теплопотребление

На территории округа функционируют 13 источников теплоснабжения. Норма потребления тепловой энергии для населения на отопление составляет 0,035 Гкал/кв.м в месяц.

| Показатели | Ед. изм | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «Тепловые сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/час | 12,881 | 12,881 | 12,881 | 12,881 | 12,881 | 12,881 | 12,881 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,898 | 6,898 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/час | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 | 0,191 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 6,482 | 6,482 | 6,482 | 6,482 | 6,482 | 6,482 | 6,482 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2024 г.) | % |  |  |  |  |  |  |  |
| МУП «Водосток» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Установленная тепловая мощность, в том числе | Гкал/час | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 9,351 | 9,351 |
| Располагаемая тепловая мощность | Гкал/час | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 | 2,921 |
| Затраты тепла на собственные нужды | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Потери в тепловых сетях | Гкал/час | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 | 0,499 |
| Присоединенная расчетная тепловая нагрузка | Гкал/час | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 | 4,978 |
| Динамика изменения объема реализации воды (по отношению к факту 2024 г.) | % |  |  |  |  |  |  |  |

3. Удельное потребление природного газа

В соответствии с Генеральной схемой газоснабжения и газификации Нижегородской области (разработанной по договору ОАО «Газпром промгаз» от 29.05.2012 № 6-343/12) предусмотрено развитие системы централизованного газоснабжения.

Прогнозируемый объем потребления газа на расчетный срок определен в соответствии СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб», СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Прогнозируемый объем потребления газа Ардатовского муниципального округа представлен в таблице 3.3.1.

Таблица 3.3.1 - Прогнозируемый объем потребления газа Ардатовского муниципального округа

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения, чел. | Укрупненный показатель потребления газа, куб м/год на 1 чел | Планируемый расход тыс. куб. м/год | Итого расход, включая хозяйственно-бытовые нужды, тыс. куб. м/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Текущее состояние |  |  |  |  |  |
| 1 | Ардатовский муниципальный округ | 22 414 | 300 | 6 724 | 7 060 |
| Расчетный срок |  |  |  |  |  |
| 2 | Ардатовский муниципальный округ | 20 278 | 300 | 6 083 | 6 388 |

Согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» для разработки проектов генеральных планов городов и других поселений допускается принимать укрупненные показатели потребления газа, м³/год на 1 чел., при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³):

Все вновь строящиеся малоэтажные жилые здания будут оборудованы индивидуальными газовыми котлами. Коэффициент полезного действия для этих котлов принят - 0,92; теплотворная способность природного газа принята - 8000 ккал/нм3 ; удельный расход топлива составит- 135,87 м3 /Гкал.

4. Удельное водопотребление

Расчет водопотребления для Ардатовского муниципального округа проведен на основе принятой численности населения. Расчет хозяйственно-питьевых расходов воды для населённых пунктов с централизованным водоснабжением проведен на основе удельных среднесуточных показателей водопотребления в соответствии с Местными нормативах градостроительного проектирования Ардатовского муниципального района Нижегородской области (утв. решением Земского собрания Ардатовского района Нижегородской области № 111 от 8 декабря 2017 года). Расчет расхода воды в сутки наибольшего водопотребления проведен с учетом коэффициента суточной неравномерности (К) принятым 1,1.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства (зеленые насаждения, проезды и т.п.) удельное среднесуточное потребление воды на поливку в расчете на одного жителя за поливочный сезон принято 60 л/сут. (СП 30.13330.2020).

Количество воды на нужды промышленности в расчете на одного жителя принято 150 л/сут, неучтенные расходы принято в расчете на одного жителя 50 л/сут (СП 30.13330.2020).

Таблица №3.4.1 – Перспективное потребление воды

| Показатели | Ед. изм | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем поданной воды | тыс. м³ | 912 276,2 | 957 890 | 975 420 | 980 120 | 982 452 | 982 452 | 982 452 |
| Потери | тыс. м³ | 95 143 | 92 430 | 89 170 | 85 420 | 76 230 | 66 352 | 54 210 |
| Реализовано воды - всего | тыс. м³ | 817 133,2 | 865 460 | 886 250 | 894 700 | 906 222 | 916 100 | 928 242 |

5. Удельное водоотведение

Перспективный баланс водоотведения рассчитан на суточное водопотребление согласно нормативам потребления холодной и горячей воды на одного жителя, принятый в соответствии со СП31.13330.2021 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» равным:

-160 л/сутки/чел, в том числе 80 л/сутки/чел. горячей воды для индивидуальной жилой застройки (зданий, оборудованных внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями).

Расчет системы водоотведения произведен в зависимости от удельного суточного расхода потребления воды.

Таблица №3.5.5

| Показатели | Ед. изм | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено через очистные сооружения | тыс. м³ | 48 220,6 | 146 351,62 | 146 351,62 | 146 351,62 | 219 351,62 | 219 351,62 | 255 851,62 |
| Всего поступило сточных вод | тыс. м³ | 48 220,6 | 146 351,62 | 146 351,62 | 146 351,62 | 219 351,62 | 219 351,62 | 255 851,62 |
| Население | тыс. м³ | 36 003,7 | 36 003,7 | 36 003,7 | 36 003,7 | 126 051,72 | 126 051,72 | 234 231,7 |
| Бюджетные организации | тыс. м³ | 12 196 | 12 196 | 12 196 | 20 299,9 | 21 619,9 | 21 619,9 | 21 619,9 |
| Прочие потребители | тыс. м³ | - | - | - | - | - | - | - |

5. Расчет сбора ТКО

Для удовлетворения потребностей жителей округа услугами сбора и вывоза ТКО, на расчетный срок предлагается следующая модель транспортирования ТКО: сбор и вывоз отходов из мест их образования спецавтотранспортом малой и средней вместимостью на полигон.

Таблица№3.6.1 - Перспективный объем образования ТКО

| № п/п | Наименование объекта | Единица измерения | Количество единиц | Утвержденная норма накопления ТКО | Годовой объем образования ТКО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Многоквартирные жилые дома | 1 м2 |  | 0,1 |  |
| 1.2 | Индивидуальные жилые дома | чел |  | 2,33 |  |
| 2.1 | Организации |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |

Количество перспективного населения для расчета контейнерного парка составляет – 20 278 человек. (98,2%) Контейнерный парк рассчитывается только для населенных пунктов с постоянно проживающим населением более 200 человек. Расчет проводим по формуле:

Н = (O * K) / 365,

где Н – среднесуточное накопление, м3

O – годовое накопление ТКО, м3

K – коэффициент суточной неравномерности накопления ТКО, (1,25).

Определение необходимого количества контейнеров для ТКО

Расчет производим по формуле: N = (H * m * K4) / (Vk * К6),

где N - потребное количество контейнеров, шт.;

H - расчетно-суточное накопление ТКО, м 3

m - периодичность вывоза ТКО (m=1);

K4 - коэффициент, учитывающий количество контейнеров, находящихся в ремонте и резерве, 1,05

Vk - емкость одного контейнера, м3;

К6 -коэффициент заполнения контейнера; 0,90.

Результаты расчета необходимого количества контейнеров приведены в таблице 3.6.2.

| Наименование населенного пункта | Наименование потребителя | Годовое накопление ТКО, м 3 /год | Суточное накопление ТКО, м3 /сут. | Необходимый объем контейнеров, м3 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0,75 м3 | 1,1 м3 |
| Ардатовский муниципальный округ | Население (МКД) |  |  |  |  |
|  | Население (ИЖС) |  |  |  |  |
|  | Объекты общественного назначения |  |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  |

Количество контейнеров рассчитано из расчета вывоза ТКО 1 раз в 3 дня.

Таблица№ 3.6.3 – Перспективный объем ТКО

| Показатели | Ед. изм | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем реализации услуги по сбору и вывозу ТКО | тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |

4. Перечень мероприятий и целевых показателей

4.1 Мероприятия развития коммунальной инфраструктуры

Физически устаревшая коммунальная инфраструктура не позволяет обеспечивать выполнение современных экологических требований и растущих требований к количеству и качеству поставляемых потребителям коммунальных ресурсов. Нормальное функционирование и социально-экономическое развитие Ардатовского муниципального округа возможно при условии обязательной модернизации коммунальной инфраструктуры и повышении эффективности производства, транспортировки и потребления коммунальных ресурсов.

Таблица №4.1.1 - Мероприятия в сфере коммунальной инфраструктуры Ардатовского муниципального округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 1 этап | 2026-2027 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 2 этап | 2027-2028 |
| 3 | Строительство водозабора в р.п.Ардатов | 2028-2030 |
| 4 | Ремонт водонапорных башен № 1 ул.Ленина (территория сада), № 2 ул.Ленина (территория сада), по ул.Суворова, около д. № 2, по ул.Моисеева 80 метров южнее по ул. Ленина около техникума, 15 метров южнее ул.Коммунальная р.п. Ардатов | 2027-2040 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство газовой котельной по ул.Энергетиков в р.п.Мухтолово | 2026-2027 |
| 2 | Модернизация блочно-модулькой котельной по ул.Клубная р.п.Мухтолово | 2027-2028 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей ул. Клубная, д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,а12а, Заводская 51а | 2027-2028 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 р.п. Мухтолово, ул.Южная, д.35 б. | 2026-2030 |
| 5 | Замена теплотрассы 200 п.м. в 2-х трубном исполнении по р.п.Мухтолово, ул.Победы от д.1 до д.7 | 2026-2030 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Ардатов (10 км) | 2028-2035 |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Мухтолово (4,5 км) | 2027-2030 |

Ожидаемый эффект, от реализации инвестиционных проектов и муниципальной программы  округа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Ардатовском муниципальном округе Нижегородской области» заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижения затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

4.2 ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, предполагается полное обеспечение населения качественным энергоносителем с модернизацией производства. Поэтому в результате выполнения программы в полном объеме ожидается достижение следующих показателей (см. таблицу №4.2.1). Основной рост потребления коммунальных ресурсов связан с увеличением численности населения, повышением уровня благосостояния населения.

Таблица №4.2.1 - Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

| № | Показатель | Ед. изм | 2024 (базовый) | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля удовлетворения потребности в водопроводных сетях | % | 85,5 | 82,3 | 86 | 90 | 95 | 98 | 100 |
| 1.2 | Доля износа сетей водоснабжения | % | 75,6 | 75,6 | 72,3 | 68,3 | 55,5 | 30,2 | 5 |
| 2 | ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях водоотведения | % | 55 | 55 | 55 | 60 | 72 | 75 | 80 |
|  | Доля износа сетей водоотведения | % | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 18,8 | 15,2 | 12,3 | 7,3 |
| 3 | ГАЗОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Доля удовлетворения потребности в сетях газоснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2 | Доля износа объектов газоснабжения | % | неоц |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля удовлетворения потребности в сетях электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.2. | Доля износа сетей электроснабжения | % | неоц |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля удовлетворения потребности в сетях теплоснабжения | % | 89 | 91 | 91,5 | 93,2 | 95,4 | 96 | 100 |
| 5.2 | Доля износа сетей теплоснабжения | % | 23,4 | 23,4 | 20,2 | 18,2 | 16,2 | 12,3 | 5 |
| 6 | СИСТЕМА СБОРА (УТИЛИЗАЦИИ) ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Доля населения, охваченного организованным сбором и вывозом ТКО | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

- Анализ фактических и плановых расходов на финансирование с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой

В данном разделе приведена ежегодная (на ближайшие годы) динамика потребности в капитальных вложениях для реализации мероприятий. Суммы затрат приняты по укрупненным нормативам цены строительства: НЦС 81-02-2025 Таблица № 5.1 - Мероприятия по водоснабжению округа Нижегородской области на 2025 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, млн. руб | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 1 этап | 181,7 |  | 90,85 | 90,85 |  |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 2 этап | 296,3 |  |  | 148,15 | 148,15 |  |  |
| 3 | Строительство водозабора в р.п.Ардатов | 820,0 |  |  |  | 246,0 | 287 | 287 |
| 4 | Ремонт водонапорных башен № 1 ул.Ленина (территория сада), № 2 ул.Ленина (территория сада), по ул.Суворова, около д. № 2, по ул.Моисеева 80 метров южнее по ул. Ленина около техникума, 15 метров южнее ул.Коммунальная р.п. Ардатов | 257,0 |  | 7,0 | 10,0 | 20,0 | 20,0 | 200,0 |
|  | Итого | 1 555,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5.3 Мероприятия по теплоснабжению Ардатовского муниципального Нижегородской области на 2025 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, млн. руб | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| 1 | Строительство газовой котельной по ул.Энергетиков в р.п.Мухтолово | 50,0 |  | 50,0 |  |  |  |  |
| 2 | Модернизация блочно-модулькой котельной по ул.Клубная р.п.Мухтолово | 50,0 |  |  | 50,0 |  |  |  |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей ул. Клубная, д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,а12а, Заводская 51а | 30,0 |  |  | 30,0 |  |  |  |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 р.п. Мухтолово, ул.Южная, д.35 б. | 30,0 |  | 30,0 |  |  |  |  |
| 5 | Замена теплотрассы по р.п.Мухтолово, ул.Победы от д.1 до д.7 | 70,0 |  |  |  |  |  | 70,0 |
|  | Итого | 230,0 |  |  |  |  |  |  |

Таблица № 5.3 Мероприятия по водоотведению Ардатовского муниципального Нижегородской области на 2025 – 2040 гг.

| № п/п | Наименование мероприятий | Всего, млн. руб | Период реализации мероприятий по годам, тыс. руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Ардатов (10 км) |  |  |  |  |  |  | 150,0 |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Мухтолово (4,5км) |  |  |  |  |  |  | 80,0 |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | 230 |

Таблица № 5.6 - Финансирование мероприятий с разбивкой по каждому источнику

| Источники инвестиций | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030-2040 | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| ВОДООТВЕДЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет эксплуатирующей организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |

Как видно из таблицы № 5.6, из общей суммы финансирования Программы:

-94,3% (299 443,13 тыс. руб.) – областной бюджет.

-4,6 % (14709,64 тыс. руб.)

– бюджет муниципального образования; -1,1% (3400,0 тыс. руб.)

– бюджет эксплуатирующей организации.

При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения показателей Программы. Ожидаемый эффект от реализации инвестиционных проектов заключается в повышении надежности ресурсоснабжения, качества ресурсов, а также снижение затрат на ремонты, экономии ресурсов в натуральных показателях и, в конечном счете, в повышении экономической эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры.

ОБОСНОВЫВАЮЩИЙ МАТЕРИАЛ

- Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы

Согласно территориальному планированию городского округа Перевозский на 2040 год прогнозируется сокращение численности населения на 9,5%. Сокращение прогнозируется за счет малочисленных населенных пунктов.

На территории р.п.Ардатов выделены под комплексную застройку 3 земельных массива,

В связи с этим и спрос на коммунальные услуги увеличится. Уровень развития обеспечивающих коммунальных систем, таких как водопроводные и канализационные сети, сбор и вывоз ТКО, электростанции имеют первоочередное значение для развития экономики муниципального округа. Также спрос на коммунальные услуги увеличится, в связи с обеспечением коммунальными ресурсами существующей застройки. Перспективный спрос рассчитан на основании нормативных показателей и удельного потребления. В связи с этим фактическое потребление может быть ниже, при установке потребителями приборов учета.

- Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки Ардатовского МО.

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых показателей оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно- правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений. Целевые показатели анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются, и актуализируются.

Описание расчета значений целевых показатели разработаны на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по системам коммунального комплекса округа и приведены в таблице 2.1.

Таблица №2.1

| № п/п | Целевые показатели развития систем коммунальной инфраструктуры | Механизм расчета показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % | Отношение численности населения, получающей услугу, к численности населения фактической или прогнозируемой |
| 2 | Спрос на коммунальные ресурсы | Произведение нормативного потребления данного вида ресурса на фактическую или прогнозируемую численность населения |
| 3 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 4 | Показатели эффективности производства (потери), % | Отношение объема потерь к объему отпуска данного вида ресурса |
| 5 | Показатель надежности, ед. в год | Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры |
| 6 | Показатель экологичности производства ресурсов | Показатель рассчитан для ТКО, исходя из количества несанкционированных свалок до реализации и после реализации программы. |

Таблица №2.2 - Мероприятия систем коммунальной инфраструктуры и ожидаемые эффекты от их реализации

| № п/п | Система коммунальной инфраструктуры, в которой будет реализовано мероприятие | Ожидаемые эффекты от реализации мероприятий |
| --- | --- | --- |
| 1 | Водоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды питьевого качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоснабжения при чрезвычайных ситуациях |
| 2 | Теплоснабжение | - обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы теплоснабжения при чрезвычайных ситуациях. |
| 3 | Водоотведение | - обеспечение надежного и бесперебойного оказания услуги водоотведения качества потребителям; - максимальное сокращение эксплуатационных затрат; - устойчивость системы водоотведения при чрезвычайных ситуациях |

3. Характеристика состояния и проблем системы коммунальной инфраструктуры

3.1 Водоснабжение

Анализ существующей системы водоснабжения и дальнейших перспектив развития округа показывает, что действующие сети водоснабжения работают на пределе ресурсной надежности, физически устарели.

Увеличивается действие гидравлических ударов при отключениях, прекращение подачи воды, при отключении поврежденного участка потребителям последующих участков. Необходима модернизация системы водоснабжения, включающая в себя реконструкцию сетей и замену устаревшего оборудования на современное, отвечающее энергосберегающим технологиям.

Имеющийся водопровод не удовлетворяет потребности в водоснабжении сел. В населенных пунктах, где отсутствует централизованное водоснабжение, население пользуется шахтными колодцами. Для производственных нужд предприятия используют воды из поверхностных водоисточников.

В перспективе с увеличением уровня благоустройства территории необходимо бурение новых артезианских скважин.

Основными проблемами функционирования системы водоснабжения в округе являются: - недостаточная мощность водозаборных сооружений для обеспечения водой населения;

- повышенное содержание железа и повышенная жесткость в воде подземных источников;

- высокий процент износа водопроводных сетей, оборудования водозаборных сооружений и насосных станций;

- нерациональное потребление населением питьевой воды.

3.2 Водоотведение

В Ардатовском муниципальном округе основная проблема в системы водоотведения - отсутствие канализации у 49,7% населения, что является большой проблемой для местности.

3.3 Электроснабжение

1. Значительное увеличение потребления электроэнергии округа бытовыми электроприборами (электрочайник, микроволновая печь, компьютер, электрообогреватель, кондиционер и т.д.) приводит к работе электрических сетей в режиме высокой загрузки.

2. Существующие воздушные линии электропередач из голого провода существенно износились, окислились. Есть линии, которые не менялись с 70-х годов.

3. Изменение климата, а в связи с этим неблагоприятные погодные условия, что приводит к росту вероятности обледенения воздушных линий электропередач и перерывах в электроснабжении.

4. Высокие коммерческие потери электроэнергии в сети.

3.4 Газоснабжение

К технологическим проблемам относятся:

1. Большое количество тупиковых сетей (при отсечении участка сети отсекаются все потребители, следующие за ним);

2. На многих участках сетей отсутствие дополнительного резервного источника питания, при отключении головного сооружения (ремонт, профилактика, переоснащение, ЧС), абоненты остаются без газа, что может привести к моральному, физическому, а также материальному ущербу абонентов.

3.5 Сбор и вывоз ТКО

1. Отсутствуют современные экологически безопасные и экономически выгодные способы обращения с отходами.

2. Отсутствует система раздельного сбора отходов, что оказывает негативное влияние на окружающую среду.

3. Механизированная уборка дорожных покрытий производится не в полном объеме. В мусороудалении основная задача состоит в своевременном сборе и вывозе всех видов отходов жизнедеятельности населенных пунктов.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основной целью Программы является создание условий для приведения коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающие комфортные условия проживания и перспективный прирост населения.

Для решения проблем в сфере коммунального хозяйства необходим сбор, анализ и диагностика работы всех систем коммунального хозяйства:

выявления качества поставляемых услуг;

выявления потерь;

выявления состояния износа коммунальной системы.

Для достижения основной цели программы необходимо решить следующие задачи:

модернизация объектов коммунальной инфраструктуры;

реконструкции основных средств;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышение качества энергоносителя;

строительство объектов с целью подключения новых абонентов.

Для решения основной задачи в области развития жилищно-коммунального хозяйства необходимо осуществить мероприятия:

в области энергосбережения:

-установка приборов учета-учет фактического расхода;

-модернизация (внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий)

- снижение себестоимости.

в области качества поставляемого ресурса:

-замена изношенных сетей;

-замена оборудования со сверхнормативным сроком службы.

- подключение новых абонентов

-реконструкция существующих сетей;

-строительство сетей;

-установка дополнительного оборудования.

Решение задач по реализации программы осуществляется:

за счет средств бюджета муниципального округа;

за счет целевых программ;

за счет разработки нормативно-правовой базы для привлечения инвестиций, в том числе в форме концессий, на развитие объектов коммунальной инфраструктуры.

Также источником реализации программы предусмотрены:

за счет средств, включенных в тариф (инвестиционная надбавка) на оплату энергоносителя;

за счет средств, определенных на технологическое подключение к энергоносителю.

5. Обоснование целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Таблица №5.1 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

| Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры | До реализации программы | После реализации программы |
| --- | --- | --- |
| 1. Доступность услуги (обеспеченность) для населения, % |  |  |
| Централизованное электроснабжение | 100 | 100 |
| Централизованное водоснабжение | 98 | 98 |
| Централизованное водоотведение | 50 | 60 |
| Централизованное теплоснабжение | 20 | 20 |
| Централизованное газоснабжение | 100 | 100 |
| Сбор и вывоз ТКО | 100 | 100 |
| 2. Спрос на коммунальные ресурсы |  |  |
| Электроснабжение (Годовой расход ЭЭ, тыс. кВт час) |  |  |
| Теплоснабжение (тыс. Гкал/год) |  |  |
| Водоснабжение (тыс. м³) |  |  |
| Водоотведение (тыс. м³) |  |  |
| Газоснабжение централизованное (тыс. м3 /год) |  |  |
| Сбор и вывоз ТКО (т/год) |  |  |
| 3. Показатели эффективности производства (% потерь) |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |
| 4. Показатель надежности (количество аварий на сетях) |  |  |
| Электроснабжение |  |  |
| Водоснабжение |  |  |
| Водоотведение |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |
| Газоснабжение |  |  |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении соответствующей системы коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование мероприятия | Годы реализации |
| --- | --- | --- |
| Водоснабжение |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 1 этап | 2026-2027 |
| 2 | Капитальный ремонт водопроводной сети р.п.Ардатов 2 этап | 2027-2028 |
| 3 | Строительство водозабора в р.п.Ардатов | 2028-2030 |
| 4 | Ремонт водонапорных башен № 1 ул.Ленина (территория сада), № 2 ул.Ленина (территория сада), по ул.Суворова, около д. № 2, по ул.Моисеева 80 метров южнее по ул. Ленина около техникума, 15 метров южнее ул.Коммунальная р.п. Ардатов | 2027-2040 |
| Теплоснабжение |  |  |
| 1 | Строительство газовой котельной по ул.Энергетиков в р.п.Мухтолово | 2026-2027 |
| 2 | Модернизация блочно-модулькой котельной по ул.Клубная р.п.Мухтолово | 2027-2028 |
| 3 | Реконструкция тепловых сетей ул. Клубная, д.1а,2а,3а,4а,5а,6а,7а,а12а, Заводская 51а | 2027-2028 |
| 4 | Реконструкция тепловых сетей от котельной № 2 р.п. Мухтолово, ул.Южная, д.35 б. | 2026-2030 |
| 5 | Замена теплотрассы 200 п.м. в 2-х трубном исполнении по р.п.Мухтолово, ул.Победы от д.1 до д.7 | 2026-2030 |
| Водоотведение |  |  |
| 1 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Ардатов (10 км) | 2028-2035 |
| 2 | Реконструкция сетей водоотведения в р.п.Мухтолово (4,5 км) | 2027-2030 |

- Предложения по организации реализации инвестиционных проектов

В программах округа не содержатся проработанные инвестиционные проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры, а запланированы лишь мероприятия в рамках текущих задач развития инженерной инфраструктуры. Сроки реализации программы 2025-2040 гг. Финансирование программы осуществляется за счет бюджетов различного уровня

- Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Ремонт объектов коммунальной инфраструктуры осуществляются организациями коммунального комплекса, сетевыми компаниями с их последующей эксплуатацией. Окупаемость затрат на ремонт достигается путем формирования и защиты инвестиционных программ развития сетей (за счет инвестиционной надбавки в тарифе). Инвестиционные программы будут корректироваться в соответствии с программами комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа. Основным требованием при утверждении инвестиционных программ организаций коммунального комплекса будет являться использование в мероприятиях инновационной продукции, обеспечивающей энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Включение инвестиционной надбавки в тарифы для реализации проектов инвестиционных программ возможно при условии соответствия тарифов доступному уровню.

Источниками инвестиций должны являться собственные средства предприятий (прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов), плата за подключение (присоединение), бюджетные средства (местного, регионального, федерального бюджетов), кредиты, средства частных инвесторов.

Таблица №8.1 - Основные статьи затрат при утверждении тарифов

Наименование

-Сырье, основные материалы

-Вспомогательные материалы

-Затраты на оплату труда

-Страховые взносы

-Амортизация

-Прочие расходы

В т.ч. цеховые расходы

-общехозяйственные расходы

Итого затраты:

Недополученный по независящим причинам доход

Расчетные расходы по производству продукции (услуг)

Прибыль от товарной продукции

Необходимая валовая выручка

Технические условия подключения (технологического присоединения) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение:

1. Электроснабжение - возможность технологического присоединения имеется. Выдача конкретных технических условий возможна после направления собственником земельного участка заявки на технологическое присоединение в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.12.2004 №861 в действующей редакции. Размер платы за технологическое присоединение устанавливается в соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

2. Водоснабжение – подключение к системе водоснабжения возможно после строительства водозабора. Отвод стоков от объекта предусмотреть в индивидуальный выгреб.

3. Теплоснабжение предусмотреть от индивидуального источника тепла.

4. Газоснабжение – данные о технической возможности подключения к газовой сети отсутствуют.

Таблица 19 – Динамика тарифов, прогнозируемых на период реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| Наименование ресурса | Ед. измерения | Тариф | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 01.07.2025-31.12.2025 | 2026 |  | 2027 |  | 2028 |  | 2029 |  |
|  |  |  | 01.01.-30.06 | 01.10-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07-31.12 | 01.01.-30.06 | 01.07-31.12 |
| Холодное водоснабжение МУП «Восход-ЖКХ» р.п. Ардатов | руб./м³ | 61,96 | 61,96 | 63,81 | 63,81 | 64,99 | 64,99 | 67,17 | 67,17 | 69,85 |
| Холодное водоснабжение «Восход-ЖКХ» р.п. Мухтлово | руб./м³ | 72,97 | 72,97 | 76,91 | 76,91 | 80,37 | 80,37 | 82,50 | 82,50 | 85,80 |
| Холодное водоснабжение «Восход-ЖКХ» (Личадеевский,Саконский, Стексовский, Хрипуновский, Кужендеевский территориальные отделы) | руб./м³ | 45,17 | 45,17 | 45,62 | 45,62 | 46,20 | 46,20 | 47,54 | 47,54 | 49,44 |
| Водоотведение р.п. Ардатов | руб./м³ | 68,18 | 68,18 | 102,27 | 102,27 | 111,10 | 111,10 | 117,54 | 117,54 | 122,24 |
| Водоотведение р.п. Мухтолово | руб./м³ | 93,39 | 93,39 | 102,73 | 102,73 | 111,56 | 111,56 | 118,03 | 118,03 | 122,75 |
| Теплоснабжение ООО «Тепловые сети» р.п.Ардатов | руб./Гкал | 3750,42 | 3750,42 | 3952,95 | 3952,95 | 4114,88 | 4114,88 | 4207,29 | 4207,29 | 4273,18 |
| Теплоснабжение МУП «Водосток» р.п. Мухтолово | руб./Гкал | 3929,32 | 3929,32 | 4318,32 | 4318,32 | 4719,92 | 4719,32 | 5040,23 | 5040,23 | 5241,83 |
| Горячее водоснабжение ООО «Тепловые сети» р.п.Ардатов | руб./м³ | 269,75 | 269,75 | 281,92 | 281,92 | 293,26 | 293,26 | 299,58 | 299,58 | 305,79 |
| Горячее водоснабжение МУП «Водосток» р.п. Мухтолово | руб./м³ | 281,05 | 281,05 | 308,87 | 308,87 | 337,59 | 337,59 | 360,54 | 360,54 | 374,96 |
| Газоснабжение | руб./м³ | 8,30 | 8,30 | 9,10 | 9,10 | 9,93 | 9,93 | 10,63 | 10,63 | 11,05 |
| Электроснабжение (город) | руб./кВт/ч | 5,47 | 5,47 | 6,09 | 6,09 | 6,61 | 6,61 | 7,21 | 7,21 | 7,49 |
| Электроснабжение (село) | руб./кВт/ч | 3,93 | 3,93 | 4,37 | 4,37 | 4,74 | 4,74 | 5,17 | 5,17 | 5,37 |
| Обращение с ТКО | руб./м³ | 791,17 | 787,00 | 787,00 | 787,00 | 818,48 | 818,48 | 837,22 | 837,22 | 870,70 |